国家级绿色矿山自评估报告

(模板)

矿山名称(盖章)：

所在省(区、市):

2020年X月X日

矿 山 企 业：

企 业 法 人：

编 制 单 位：

单位负责人：

总 工 程 师：

项 目 负 责：

编 制 人 员：

审  核  人：

编 制 时 间：二零二零年X月

目    录

一、矿山简介	3

（一）企业概况	3

（二）矿产资源概况	4

（三）开发利用现状	4

1、矿区范围	4

2、开采现状	4

3、剩余资源储量及服务年限	5

4、三率指标执行情况	5

5、三废处置情况	6

6、土地、林地占用情况	8

二、对标自评	9

（一）评估依据	9

1、法律法规	9

2、规划与文件	9

3、技术规范/标准	10

4、其他评估依据	11

（二）先决条件	12

1、法定证照情况	12

2、行政处罚情况	12

3、矿业权人异常名录	13

4、矿山要求	13

5、矿区范围及位置要求	13

（三）自评情况	14

1、矿区环境	14

2、资源开发方式	16

3、资源综合利用	19

4、节能减排	19

5、科技创新与智能矿山	23

6、企业管理与企业形象	24

三、自评结论	28

四、相关材料	28

XXXX石灰岩矿山

绿色矿山建设自评报告

# 一、矿山简介

## （一）企业概况

XXXX集团有限公司石灰岩矿山位于XX区XXX办事处XXX村境内。为已建生产矿山，矿山证照齐全，属合法矿山，矿山生产规模为600万t/a，其中开采水泥用石灰岩矿石450万t/a，建筑骨料生产所需尾矿和低钙矿石150万t/a。

XXXX集团有限公司已有近20年的发展历程，设立19个全资子公司，以及实际控制子公司10余家，共有员工1600多名，是一家集房地产开发、水泥建材、路桥建设及旅游开发、项目投资于一体的大型控股集团，具有较强的资金实力和融资能力。

目前，XXXX集团有限公司总资产106亿元，年纳税近亿元，多次被评为重庆市工业企业50强、房地产企业50强、民营企业50强，重庆企业效益50强、重庆制造企业100强、重庆企业100强、重庆市守合同重信用单位、重庆市最佳诚信企业，商标荣获“重庆市著名商标”“中国驰名商标”。

公司秉承“质量第一，用户至上；管理精细，重在执行；节能降耗，稳健发展；以人为本，和谐共赢”的企业理念，以“安全、忠诚、业绩、尊重”的企业文化精神，延伸和完善建筑材料产业链。公司主导产品：建筑骨料的机制砂，0-5mm、0-3.1mm、3.1-5mm和经整形的机制砂0-5mm，建筑骨料的碎石产品5-10mm、10-20mm和10-28mm共计七个固定品种，以及专项工程特殊级配的骨料品种；水泥产品P.O52.5、P.O42.5R、P.C32.5R、P.C32.5级；商品混凝土强度等级C60 以下的产品。现具备建筑骨料600万吨∕年、石灰石皮带输送1000万吨∕年、水泥生产300万吨∕年、商品混凝土100万立方∕年的生产能力。拥有大型设备和各类运输工具200台套。

## （二）矿产资源概况

矿山位于沥鼻峡背斜北段南东翼，为单斜构造，倾向南东，倾向140°，倾角31～35°。根据以往地质成果，结合详查工作成果，可作为水泥用原料石灰岩矿体圈定的层位有嘉陵江组一段（T1j1）矿层和飞仙关组三段(T1f3)矿层。本矿区只开采嘉陵江组一段（T1j1）石灰岩，以往资料及开采情况矿体层位稳定，厚度大，均具一定规模。

根据2019年4月XXXX有限公司提交的《XXXX集团有限公司石灰岩矿山(水泥用石灰岩)矿产资源储量核实报告》（增资扩能）资料：该矿山矿石CaO≥48.0%，MgO≤3.0%，能达到水泥用灰岩的要求。三叠系下统嘉陵江组三段灰岩根据经验建议作为建筑用产品综合利用，如矿山作为水泥或其他工业用途，须加强系统分析测试研究。

## （三）开发利用现状

### 1、矿区范围

根据重庆市国土资源和房屋管理局2018年5月颁发的采矿许可证，采矿许可证编号C5000000000000000000000，有效期2018年5月29日至2023年5月28日。矿区范围由12个拐点圈定，面积约0.7577km2，开采标高：+553～+417m，设计生产规模600万吨/年，开采三叠系嘉陵江组第一段及三段石灰岩。

表1  矿区范围拐点坐标

| 点号 | 1980西安坐标 |  | 点号 | 2000国家大地坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 3311080.88 | 35629113.06 | 1 | 3311088.83 | 35629226.11 |
| 2 | 3311573.55 | 35629205.13 | 2 | 3311581.50 | 35629318.18 |
| 3 | 3311890.04 | 35629435.91 | 3 | 3311897.99 | 35629548.96 |
| 4 | 3311924.84 | 35629474.65 | 4 | 3311932.79 | 35629587.70 |
| 5 | 3312085.64 | 35629711.02 | 5 | 3312093.59 | 35629824.07 |
| 6 | 3312027.71 | 35629829.05 | 6 | 3312035.66 | 35629942.10 |
| 7 | 3312109.48 | 35629914.78 | 7 | 3312117.43 | 35630027.83 |
| 8 | 3312087.99 | 35629962.81 | 8 | 3312095.94 | 35630075.86 |
| 9 | 3311963.79 | 35629958.37 | 9 | 3311971.74 | 35630071.42 |
| 10 | 3311895.64 | 35630097.02 | 10 | 3311903.59 | 35630210.07 |
| 11 | 3311662.64 | 35630289.02 | 11 | 3311670.59 | 35630402.07 |
| 12 | 3310865.02 | 35629295.70 | 12 | 3310872.97 | 35629408.75 |
| 注： （1）开采标高：+553～+417m；（2）矿区面积：0.7577km2； |  |  |  |  |  |

经查询XX区第三轮矿产资源总体规划和向xx区规划和自然资源局矿业权管理系统查询，划定矿区范围与自然保护区、生态红线范围和基本农田不产生重叠。详见附件13、14。

### 2、开采现状

矿区内现有的两个采坑，北侧采坑实测最低标高+424m，南西侧最低标高+446m，采坑至矿山下界标高+417m最少垂深仅7m；矿山南侧及西侧开采区域，已临近采矿许可证范围边界。

### 3、剩余资源储量及服务年限

根据2020年7月XXX有限公司编制的《XXXX集团有限公司矿山实地核查报告(2020年上半年度)》，截止2020年6月底，矿区范围内三叠系嘉陵江组组第一段保有水泥用灰岩资源储量2675.4万吨，嘉陵江组第三段保有建筑石料用灰岩资源储量118.3万吨，合计保有石灰岩资源储量2793.7万吨。按矿山设计回采率95%计算，预可采储量为2654.0万吨，按设计生产规模600万吨/年计算，矿山剩余服务年限4.4年。详见附件12。

### 4、三率指标执行情况

（1）开采回收率：

XXXX集团有限公司矿山露天开采水泥用石灰岩及建筑石料用灰岩，按照《重庆市规划和自然资源局关于印发我市主要矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求的通知》（渝规资规范〔2019〕22号）文件规定，露天矿山开采水泥用石灰岩回采率不低于92%，开采建筑石料用灰岩回采率不低于90%。

根据2020年7月XXX限公司编制的《XXXX集团有限公司矿山实地核查报告(2020年上半年度)》，矿山实际开采回采率为95%。详见附件12。

（2）选矿回收率

水泥用灰岩矿一般不进行选矿作业，暂不设置选矿回收率指标。

（3）综合利用率

按照《重庆市规划和自然资源局关于印发我市主要矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求的通知》（渝规资规范〔2019〕22号）文件规定，矿山企业开发利用水泥配料用灰岩矿时，鼓励对矿山开采废石综合利用，综合利用率不低于70%， 本矿将开采废石进行了综合利用，优质矿石作为建筑材料，一般矿石作为水泥配料用，或用于铺路，矿区内无弃渣堆放，综合利用率达100%。详见附件12。

### 5、三废处置情况

（1）废渣处置

该矿山的固体废弃物主要是表土，优质矿石作为建筑骨料用，一般矿石作为水泥配料用，目前矿山已布置有排土场，弃土部分用于矿山绿化工程，大部分堆积于矿区排土场，均得到有效处置。目前排土场进行了分阶放坡，地表种植树木，撒种草籽，弃土无乱堆乱放现象。

（2）废气控制

钻孔粉尘：矿山生产线配备了一体化干湿二用型孔钻机，所采用的钻机自带收尘及喷水淋滤装置，不会造成环境污染。

爆破废气：目前对矿石爆破产生的NOx污染物通过控制单次炸药量使用，可有效减少废气的产生量，对环境的影响有限，不需专门处置；矿山操作人员通过配置防毒面具吸收及暂时撤离爆破现场的办法减少对人员的伤害；另外选择大气扩散条件较好的时间段进行爆破作业，有利于废气尽快扩散、稀释。

爆破伴生粉尘：本矿山采用数码电子雷管爆破，可有效降低爆破振动，提高爆破效果，在一定程度上粉尘的产生量较其它爆破方式少，但为了进一步防止粉尘污染，爆破前对爆破矿体采用洒水后的湿式爆破，减小了爆破粉尘及爆破飞石的产生，矿山购置有洒水车，洒水车后部装置有防尘雾炮机，在钻孔及爆破过程中，将洒水车开至工作面，进行喷洒降尘，粉尘得到有效控制。

风力扬尘：采取对开采区的运矿道路、排弃土石场、石灰岩堆场采用洒水车洒水抑尘及加强周边绿化的措施，对暂未复绿的裸地覆盖了防尘网，有效减小了风力扬尘对环境的影响。

场内道路扬尘及汽车尾气：自卸式载重汽车在采场转运的过程中产生一定的扬尘，其产尘强度与路面结构类型、季节干湿以及汽车行进速度等因素有关。主要采取了以下措施抑尘：

(a)配备了洒水车，全天对道路实施喷淋除尘，对矿山道路进行喷洒。

(b)道路两边进行了绿化，减少扬尘影响范围。

(c)运输道路进行了全部硬化，通过路边设置的喷淋系统对汽车运输中的扬尘喷洒，再通过定期冲洗道路，减少运输扬尘的产生，路边修建有排水沟及沉沙凼。

矿石加工过程中的粉尘：生产线用密闭式的破碎、筛分设备和皮带运输，降低无组织排放的粉尘量。破碎车间入料口设置了喷淋系统。破碎车间及皮带运输安装了除尘设备，抑尘后通过不低于15m的排气筒外排废气中的粉尘浓度＜15mg/m3，符合《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2012）中的规定要求。

按照上述措施进行有效的综合性除尘，各生产环节的除尘效率可达到75-85%以上，能够满足相关的环保要求。

（3）废水处置

雨水：矿区内修建了沉淀池与排水沟相连，沉淀下雨产生的泥沙废水，并尽可能将净化后的雨水收集储存，用作运矿车辆轮胎的清洗或矿石开采的洒水水源，循环利用。

抑尘废水：工程车辆运输、爆破、装卸等过程均产生扬尘，要求对道路经常洒水，这些水由于蒸发、进入土壤(岩石)等原因，基本上损失耗尽，不外排。

生活污水：矿山生活区修建有化粪池，生活污水经沉淀处理后用于绿化施肥及浇灌，无外排。

车辆冲洗废水：车辆清洗废水通过沉淀池除去水中的沙泥后，经净化后可继续用于车辆冲洗，循环利用。矿区主要运输公路两侧修建了截排水沟及沉淀池，对洗车轮胎废水进行回收，用于矿区绿化灌溉及冲洗矿区公路。

机修场地的含油废水：矿山生产中产生的危险废物（废矿物油、废包装桶、润滑油、废机油、废棉纱手套等）由重庆云青环保科技有限公司回收利用，双方签订了环境管理服务及工业危险废弃物收集、贮存、处置协议书。

### 6、土地、林地占用情况

（1）林地占用

2020年6月10日重庆市XX区林业局下发了《关于同意XXXX集团有限公司临时取石项目使用林地的批复》（XX林文〔2020]86号）同意XXXX集团有限公司临时取石项目临时使用我区XX街道XX村集体林地5.3807公顷，其中XX村5社4.7667公顷，XXX村6社0.601O公顷，XX村7社0.0130公顷。蓄积为0立方米，用途为临时采矿，临时使用林地有限期至2021年12月29日。详见附件7。

（2）土地占用

2020年7月10日重庆市XX区人民政府下发了《关于XXXX集团有限公司矿山临时使用集体土地的批复》（XX府地〔2020]66号）同意临时使用XX街道水波洞村5、7社集体土地共计7.8192公顷，其中农用地7.7852公顷（耕地2.1642公顷)，建设用地0.0340公顷，作为临时取石用地，使用期限截止2021年12月29日。详见附件8。

# 二、对标自评

## （一）评估依据

### 1、法律法规

- 《中华人民共和国矿产资源法》（主席令第〔74〕号）；

- 《中华人民共和国矿山安全法》（1953年9月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国森林法》（主席令第〔3〕号）；

- 《矿产资源开采登记管理办法》（国务院令第241号）；

- 《重庆市矿产资源管理条例》（1998年9月25日第一届重庆市人大常务委员会第十一次会议通过）。

### 2、规划与文件

（1）《国土资源部财政部环境保护部国家质量监督检验检疫总局中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土规〔2017〕4号）；

（2）《关于印发重庆市加快推进绿色矿山建设工作方案的通知》（渝国土房管规发〔2017〕13号）；

（3）《重庆市矿产资源总体规划》（2016-2020年）；

（4）重庆市国土房管局关于下达2018年绿色矿山建设目标任务的通知（渝国土房管〔2018〕31号）；

（5）《重庆市绿色矿山建设发展规划（2016-2020年）》（渝国土房管〔2018〕89号）；

（6）《关于印发重庆市绿色矿山建设评估工作程序的通知》（渝规资〔2019〕854号）

（7）《重庆市xx区矿产资源总体规划（2016-2020年）》；

（8）《重庆市xx区人民政府办公室关于印发重庆市xx区绿色矿山建设工作方案的通知》；

（9）《重庆市规划和自然资源局关于印发我市主要矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求的通知》（渝规资规范〔2019〕22号）；

（10）自然资源部办公厅关于做好2020年度绿色矿山遴选工作的通知；

（11）关于印发《绿色矿山评价指标》和《绿色矿山遴选第三方评估工作要求》的函（自然资矿保函〔2020〕28号）；

（12）重庆市规划和自然资源局《关于做好绿色矿山典范企业和2020年度国家级绿色矿山遴选工作的通知》〔渝规资办〔2020]47号)；

（13）重庆市地质调查院《重庆市地质调查院关于绿色矿山典范企业和国家级绿色矿山遴选申报工作的函》（渝地调函〔2020]104号）；

### 3、技术规范/标准

（1）《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2006）；

（2）《工程测量规范》（GB50026-2016）；

（3）《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（5）《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；

（6）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（7）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2013）；

（8）《污水综合排放标准》（GB8978）；

（9）《矿山安全标志》（GB14161）；

（10）《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）；

（11）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）；

（12）《工业企业总平面设计规范》（GB50187）；

（13）《矿山生态环境保护与恢复技术规范》（HJ651）；

（14）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

（15）《大气污染物综合排放标准》（DB50/418）；

（16）《重庆市国土房管局关于印发我市主要矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求的通知》（渝国土房管规发〔2017〕14号）；

（17）《重庆市绿色矿山建设标准》（渝国土房管规发〔2018〕2号）；

（18）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；

（19）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（20）《爆破安全规程》（GB6722-2014）；

（21）《垂直绿化工程技术规程》（CJJ/T236--2015）；

（22）《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)。

### 4、其他评估依据

（1）2018年3月重庆地质矿产研究院编制的《XXXX集团有限公司石灰岩矿山绿色矿山建设实施方案》。

（2）2019年5月编制的《XXXX集团有限公司石灰岩矿山绿色矿山建设自评报告》。

（3）2019年第三方验收相关材料。

## （二）先决条件

### 1、法定证照情况

XXXX集团有限公司石灰岩矿山严格按照《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规依法办矿，分别取得了采矿许可证、安全生产许可证、以及营业执照等法定证照，爆破作业委托xxxx有限公司负责爆破，见表2矿山企业法定证照一览表及佐证材料1、2、3

表2  矿山企业法定证照一览表

| 序号 | 证件名称 | 发证机关 | 证号 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿许可证 | 重庆市国土资源和房屋管理局 | C5000000000000000000000 | 2018年5月29日～2023年5月28日 |
| 2 | 安全生产许可证 | 重庆市安全生产监督管理局 | 渝）FM安许证字【2017】合川延170100号 | 2017年12月26日至2020年12月25日 |
| 3 | 营业执照 | 重庆市工商管理局合川分局 | 91500117753…… | 2003年9月11日至永久 |

### 2、行政处罚情况

经xx区规划和自然资源局、应急管理局、生态环境局等行政部门核实，XXXX集团有限公司石灰岩矿山近三年内未发生超越批准的矿区范围采矿行为、无生产安全事故、无突发环境事件、无因矿山企业原因引发的群体性事件和纠纷，自觉履行了采矿权人应尽的法定义务。

近三年内，未受到自然资源和环境保护等部门较大数额罚款(依据地方性法规、政府规章确定的较大罚款数额)、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等重大行政处罚。

通过向国家企业信用信息网站查询，XXXX集团有限公司石灰岩矿山无不良信用记录。详见佐证材料清单一览表顺序号10、11。

### 3、矿业权人异常名录

经自然资源部全国矿业权人勘查开采信息公示系统查询，XXXX集团有限公司石灰岩矿山按时填报了采矿权公示信息，未被纳入异常名录。

### 4、矿山要求

根据2020年7月XXX有限公司编制的《XXXX集团有限公司石灰岩矿山实地核查报告(2020年上半年度)》，截止2020年6月底，矿区范围内三叠系嘉陵江组组第一段保有水泥用灰岩资源储量2675.4万吨，嘉陵江组第三段保有建筑石料用灰岩资源储量118.3万吨，合计保有石灰岩资源储量2793.7万吨。按矿山设计回采率95%计算，预可采储量为2654.0万吨，按设计生产规模600万吨/年计算，矿山剩余服务年限4.4年。矿山剩余服务年限大于三年并正常运营。

### 5、矿区范围及位置要求

经向xx区规划和自然资源局查询，以及矿山划定矿区范围申请报告，XXXX集团有限公司石灰岩矿山采矿权设置符合xx区矿产资源总体规划和矿业权设置区划，划定矿区范围与自然保护区、生态红线、基本农田不重叠，采矿权设置符合有关管理规定。详见佐证材料序号7.

综上所述，根据《绿色矿山建设评估指导手册》及《重庆市绿色矿山建设标准》先决性一票否决指标进行考核，XXXX集团有限公司石灰岩矿山法定证照齐全、采矿权设置符合有关管理规定、法定技术报告齐全、自觉履行了采矿权人应尽的法定义务、按规定缴纳了采矿权出让收益金和采矿权使用费，近三年内未受到相关处罚，无不良记录；矿业权人未列入矿业权人异常名录；矿产资源剩余服务年限大于三年，矿区范围及位置未涉及自然保护地。自评考核符合《绿色矿山建设评估指导手册》及《重庆市绿色矿山建设标准》的五项先决条件。

## （三）自评情况

### 1、矿区环境

——“标准”分值220分

（1）矿容矿貌——“标准”分值170分矿容矿貌自评结果表

| 序号 | 三级 指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能分区 | 10 | 根据企业生产状况，矿山开采建筑石料用灰岩矿及建筑石料用灰岩，故矿区由开采区、排土区、办公生活区、机修区及加工区组成 | 10 | 照片1-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 |
| 2 | 生产配套设施 | 15 | 矿区地面运输、供水、供电等配套设施应齐全并正常运行，生产区分为设备维修区、破碎站、材料堆棚等设施设备齐全，其中加工区分为建筑石料用灰岩加工区及建筑石料用灰岩加工区，建筑石料用灰岩加工区位于开采区东侧，矿山开采建筑石料用灰岩运至金九集团子公司重庆新殿子建材有限公司粉碎加工车间进行破碎后销售。水泥配料用灰岩运至矿山北西侧加工区，初步破碎后经密闭的廊道输送至重庆金九建材集团有限公司水泥厂。 | 15 | 照片1-5、5、10、11 |
| 3 | 生活配套设施 | 15 | 矿山无员工宿舍，食堂、澡堂、厕所等设施配备齐全，干净整洁、管理规范 | 15 | 照片1-14、15、16、17、18、19 |
| 4 | 生产区标牌 | 15 | 根据现场核实已设矿区标识标牌及绿色矿山建设公示牌，采矿信息公示牌，生产区限速标识、安全用电标识、安全作业标识、安全警示标志、环保标识、职业危害告知牌、安全提示标语等符合《矿山安全标志》(GB14161-2008)及《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》 (GB15562.2-1995)的要求。 | 15 | 照片1-20、21 |
| 5 | 定置化管理 | 15 | 设备、物资材料规范管理，分类分区、摆放有序、堆码整齐。 | 15 | 照片1-22、23 |
| 6 | 固体废物堆放 | 7 | 矿山固废主要是剥离的表土，有固定场地堆放，作为后期复垦用。 | 7 | 照片1-24、25 |
| 7 | 固体废物管理 | 8 | 目前矿山剥离表土有专门的堆放场地。剥用于后期复垦用。无生活垃圾混入。 | 8 | 照片1-24、25 |
| 8 | 生活垃圾处置与利用 | 20 | 在办公区及加工区值班室附近均有生活垃圾固定收集点，对生活垃圾进行分类收集，并交由环卫部门统一处理。 | 20 | 照片4-14 |
| 9 | 主干道路面情况 | 15 | 矿山主干道路面平整，密实和粗糙度适当，外侧有挡墙、内侧修建有排水沟，符合相关规范。 | 15 | 照片1-26、27、28 |
| 10 | 道路清洁情况 | 10 | 矿区内部道路及专用道路有洒水车定期喷洒，道路定期清扫，无洒落物。 | 10 | 照片1-26、27、28 |
| 11 | 矿区清洁情况 | 20 | 矿区保持清洁卫生，生产区及管理区无垃圾、无废石乱扔乱放，生产现场管线无跑、冒、滴、漏现象。 | 20 | 照片1-26、27、28 |
| 12 | 矿区建筑、构筑物建设和维护 | 20 | 生产区、管理区、生活区的所有场所无私搭乱建等临时建筑、废弃建构筑物；矿山安排有专门人员对矿区建筑、构筑物及时维护、维修，无较明显的损坏、老化等情况。 | 20 | 照片1-6、12、13 |
| 合计 |  | 170 |  | 170 |  |

矿容矿貌照片集

……

（2）矿区绿化                  ——“标准”分值50分

矿区绿化自评结果表

| 序号 | 三级指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 矿区绿化覆盖 | 20 | 矿区北西侧终了边坡、原排土场已全部复绿；矿区公路两侧、办公区、加工区均已绿化美化。 | 20 | 照片1-29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46 |
| 14 | 专用主干道绿化美化要求 | 10 | 矿山办公室周边，厂区入口两侧，工业广场周边均已修建了绿化隔离带，并有一排宣传牌及宣传标语。 | 10 | 照片1-29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、44、45、46 |
| 15 | 绿化保障机制 | 4 | 矿山成立了专门绿化维护部门，对绿化地进行维护，修枝整形、浇水除草。 | 4 | 附件56 |
| 16 | 绿化保障效果 | 6 | 绿化带植物搭配合理，长势良好，无枯枝黄叶，对死苗进行了及时更换。 | 6 | 照片1-29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46 |
| 17 | 矿区美化 | 10 | 矿山地充分利用矿区自然条件、地形地貌因地制宜的设计景观设施。 | 10 | 照片1-29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46 |
| 合计 |  | 50 |  | 50 |  |

矿矿区绿化照片集

### 2、资源开发方式

——“标准”分值240分

（1）资源开采——“标准”分值140分

资源开采自评结果表

| 序号 | 三级 指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 开采技术 | 50 | ①钻孔：矿山使用液压潜孔钻机开采设备，自带捕尘装置的钻机，湿式作业； ②爆破：多排中深孔毫秒延时爆破； ③铲装：采用大型化液压挖掘机或装载机、自卸式矿车等先进设备进行铲装作业； ④排土：生产期采用分期内排技术，将剥离的表土堆放在老采坑内，最大化利用内排土场排土，未占用外部土地； | 50 | 照片2-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 |
| 19 | 开采工作面质量要求 | 30 | ①作业平台干净，保持平整、通畅，无杂物、无积水，工作台阶与非工作台阶坡面无危石； ②非工作台阶滚落物及时清理，并在安全隐患位置设置有警戒线或安全牌。 | 30 | 照片1-27、28、2-6； |
| 20 | 选矿及加工工艺 | 60 | ①矿山以开采水泥用石灰岩及建筑石料用灰岩原矿为主，主要工艺流程包括表土剥离→凿岩机穿孔→装药爆破→矿石运装→采场整理等程序，采场爆破后，利用装载机装载，自卸车运输至破碎仓，初步破碎后，经密闭的输送廊道输送至水泥厂，生产流程短、廊道运输极大的降低了运输成本，实现了高效率； ②建筑石料用灰岩破碎系统采用高效破碎机，破碎后经筛分成不同粒径的建筑石料，分别储存在料仓内；③破碎车间安装有收尘器及喷淋装置、料仓、输送廊道进行了全封闭。 | 60 | 照片1-27、28、2-6； |
| 合计 |  | 140 |  | 140 |  |

资源开采照片集

（2）矿山环境恢复治理与土地复垦——“标准”分值60分

矿山环境恢复治理与土地复垦自评结果表

| 序号 | 三级指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 范围要求 | 30 | 矿山已按照矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案，对终了平台、老排土场场进行了治理、复垦，如排土场、矿区专用道路、矿山工业场地等处于生产期，目前暂不具备复垦条件。 | 30 | 照片2-12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24；附件15、16 |
| 22 | 治理要求 | 10 | ①终了平台恢复治理后与周边自然环境相协调，有景观效果；②矿山开采过程中对暂时不开采区域进行复绿或临时性遮盖等方式尽量减少裸露区域对周边景观影响，③矿山自上而下分台阶开采，终了平台高度及宽度开采完一个台阶及时进行复绿。 | 10 | 照片2-12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24；附件15、16 |
| 23 | 土地利用功能要求 | 10 | 矿山按照土地复垦方案要求，恢复为林地和草地，矿山终了平台栽植了柑橘树，目前已结果，矿山因地制宜实现了土地可持续利用，达到了生态、经济效益双丰收。 | 10 | 照片2-12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24；附件15、16 |
| 24 | 生态功能要求 | 10 | 治理后的终了平台，排土场等，区域整体生态功能得到保护和恢复；对动植物不造成威胁。 | 10 | 照片2-12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24；附件15、16 |
| 合计 |  | 60 |  | 60 |  |

矿山环境恢复治理与土地复垦照片集

（3）环境管理与监测——“标准”分值40分

环境管理与监测自评结果表

| 序号 | 三级指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 环境保护设施 | 6 | 矿山购置有洒水车，雾炮机，安装了收尘器、公路喷淋，修建了沉砂池、净化池等，并定期对环保设施进行检查检修，目前各类环保设施完好且正常运行。 | 6 | 照片4-1、2、3、4、5、6、7、8、9； |
| 26 | 环境管理体系认证 | 4 | 矿山2010年通过环境管理体系认证，获得环境管理体系认证证书，（注册号:02518E3009OROM）证书有效期:2019年8月20日至2022年08月19日 | 4 | 附件17 |
| 27 | 环境监测制度 | 5 | 矿山建立了环境监测的长效机制，有《环境保护管理监测制度》 | 5 | 附件18、19 |
| 28 | 环境监测设备 | 5 | 暂未安装噪声、大气污染物的自动监测及电子显示设备 | 0 |  |
| 29 | 应急响应机制 | 5 | 矿山编制有《突发环境事件应急预案》构建了应急响应机制，有应对突发环境事件的应急响应措施，并定期开展应急演练。 | 5 | 附件19、20 |
| 30 | 矿山地质环境动态监测情况 | 5 | 矿山安排有专人对地面变形，边坡稳定性，排土场稳定性，等地质环境定期进行动态监测。 | 5 |  |
| 31 | 废水、尾矿等动态监测 | 5 | 矿山定期委托专业机构对排土场、废石堆场、粉尘、噪音等进行动态监测。 | 5 |  |
| 32 | 复垦区动态监测 | 5 | 矿山有专人定期对复垦区土地损毁情况、稳定状态、土壤质量、复垦质量等进行动态监测。 | 5 |  |
| 合计 |  | 40 |  | 40 |  |

### 3、资源综合利用

——“标准”分值120分

资源综合利用自评结果表

| 二级 | 序号 | 三级指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合利用 | 43 | 开采加工等相关产物综合利用 | 40 | 矿山开采建筑石料用灰岩及水泥配料用灰岩，高品位矿石破碎后作为建筑石料用，低品位的矿石作为水泥配料用，无废石弃渣，收尘器粉尘收集后可作为水泥配料用，矿山将废水及雨水经沉淀净化后，存储在蓄水池内，用作厂区洒水降尘，绿化浇灌。 | 40 | 附件24 |
| 固废处置与综合利用 | 44 | 土质剥离物的综合利用 | 40 | 矿山开采剥离的表土用于绿化种植或土地复垦。矿山生产水泥配料用灰岩，表层含高镁矿，可作为水泥配料用，大大提高了固废的利用率。 | 40 | 附件22 |
| 废水处置与综合利用 | 45 | 生产废水处置与利用 | 30 | 矿山生产过程中仅仅为防尘用水及流经矿区的雨水，无其他生产废水。工业广场轮胎清洗及道路清洗产生的废水，经排水沟排至沉砂池及净化水池，用于矿区降尘及绿化灌溉，废水综合利用率达100%。 | 30 | 照片4-13、14、15附件23 |
|  | 46 | 生活污水处置 | 10 | 矿山生活污水经化粪池处理后用于绿化施肥，无外排，综合利用率达100%， | 10 | 照片4-13、14、15 |
| 合计 |  |  | 120 |  | 120 |  |

### 4、节能减排

——“标准”分值200分

（1）节能降耗（“标准”分值35分）

节能降耗自评结果表

| 序号 | 三级指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 全过程能耗核算体系 | 5 | 矿山建立了全过程能耗核算体系，各工艺电力消耗、油消耗、水消耗进行单独核算。 | 5 |  |
| 48 | 能源管理计划 | 10 | 矿山制定了能源管理计划，并将节能指标分解到下属各部门。 | 10 | 附件25、27 |
| 49 | 矿山单位产品能耗 | 15 | 矿山建立有能源消耗统计台账，单位产品能耗、物耗、水耗指标均达到国家要求。 | 15 | 附件29 |
| 50 | 能源管理体系认证 | 5 | 企业暂未通过能源体系认证 | 0 |  |
| 合计 |  | 35 |  | 30 |  |

（2）废气排放（“标准”分值55分）

废气排放自评结果表

| 序号 | 三级指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 主要产尘点清单 | 5 | 矿山有明确开采、运输、选矿（加工）等主要产生粉尘的作业场所及其岗位粉尘浓度清单 | 5 | 附件30 |
| 52 | 生产过程的粉尘排放 | 15 | ①凿岩作业中通过采用自带收尘装置的凿岩工艺等措施降尘； ②爆破作业中通过洒水车喷雾洒水降尘； ③破碎车间安装了除尘捕尘装备，进料口安装了高压喷雾装置，并保持足够的负压与生产设备同步运行等措施有效抑制和处理在破碎过程中产生的粉尘；各传输带及输送廊道均已密闭，外运车辆采用密闭运输，出厂前经自动洗车设备清洗后方可出厂，主运输公路两侧安装了喷淋。 实现抑制和处理采选加工过程中产生的粉尘。在凿岩、爆破、矿石破碎、筛分、输送等关键环节或位置粉尘均得到有效抑制。 | 15 | 照片4-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12附件26 |
| 53 | 地面运输过程的粉尘排放 | 15 | 矿山运输过程中公路两侧安装了喷淋设备，并配备洒水车定期对道路洒水降尘；进入厂区修建有轮胎清洗池，轮胎泥土不得带入厂区，矿石经破碎仓破碎后，经密闭的廊道输送至水泥厂，整个输送过程无裸露，无扬尘。 | 15 | 照片4-3、4、7、9、12 |
| 54 | 贮存场所粉尘排放 | 10 | 水泥用灰岩矿石经破碎仓破碎后，经密闭的廊道直接输送至水泥厂中间无中转场地及贮存场所。建筑石料用灰岩经破碎后存贮在密闭的储罐内，无裸露，目前因疫情原因，厂区内有部分堆料露天堆放，目前已采用防尘网遮盖，并配备有雾炮机，定期洒水降尘。 | 10 | 照片4-10 |
| 55 | 其他废气排放 | 10 | 目前对矿石爆破产生的NOx污染物通过控制单次炸药量使用，可有效减少废气的产生量，对环境的影响有限，不需专门处置；矿山操作人员通过配置防毒面具吸收及暂时撤离爆破现场的办法减少对人员的伤害；另外选择大气扩散条件较好的时间段进行爆破作业，有利于废气尽快扩散、稀释，本矿山采用数码电子雷管爆破，可有效降低爆破振动，提高爆破效果，在一定程度上粉尘的产生量较其它爆破方式少，但为了进一步防止粉尘污染，爆破前对爆破矿体采用洒水后的湿式爆破，减小了爆破粉尘及爆破飞石的产生，矿山购置有洒水车，洒水车后部装置有防尘雾炮机，在钻孔及爆破过程中，将洒水车开至工作面，进行喷洒降尘，粉尘得到有效控制。 | 10 | 照片4-5、6 |
| 合计 |  | 55 |  | 55 |  |

（3）废水排放（“标准”分值50分）

| 序号 | 三级指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 生活污水排放 | 10 | 矿山有生活污水处理设备，生活废水经处理后用于绿化灌溉，无外排。 | 10 |  |
| 57 | 工业废水排放 | 15 | ①雨水：矿区内修建了沉淀池与排水沟相连，沉淀下雨产生的泥沙废水，并尽可能将净化后的雨水收集储存，用作运矿车辆轮胎的清洗或矿石开采的洒水水源，循环利用。 ②抑尘废水：工程车辆运输、爆破、装卸等过程均产生扬尘，要求对道路经常洒水，这些水由于蒸发、进入土壤(岩石)等原因，基本上损失耗尽，不外排。 ③车辆清洗废水通过沉淀池除去水中的沙泥后，经净化后可继续用于车辆冲洗，循环利用。矿区主要运输公路两侧修建了截排水沟及沉淀池，对洗车轮胎废水进行回收，用于矿区绿化灌溉及冲洗矿区公路。 | 15 | 照片4-13、14、15 |
| 58 | 排水管道设置 | 10 | 雨水经排水沟等排入沉砂池及净化水池。雨水与污水管群分开设置，污水经排水管经处理系统处理后循环利用无外排。 | 10 |  |
| 59 | 地表径流水、淋溶水排放要求 | 15 | ①矿区建有雨水截（排）水沟，并建设沉淀池及取水设备，将汇集的地表径流水、淋溶水等经沉淀后全部回收利用，无外排；②排土场、弃渣场及终了平台均设置截（排）水沟。 | 15 |  |
| 合计 |  | 50 |  | 50 |  |

（4）固废排放（“标准”分值30分）

| 序号 | 三级 指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 固废排放要求 | 30 | 在办公楼左侧有生活垃圾固定收集点，对生活垃圾进行分类收集，并交由环卫部门统一处理。 矿山建有危险废弃物暂存间，生产中产生的危险废物（废矿物油、润滑油、废机油、废棉纱手套等）收集到一定数量后，由重庆云青环保科技有限公司回收利用，双方签订了环境管理服务及工业危险废弃物收集、贮存、处置协议书，并建立有危废处置台账。 | 30 | 照片4-14、15 |

（5）噪声排放（“标准”分值30分）

| 序号 | 三级指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 主要噪声点清单 | 5 | 矿山有主要产生噪音场所及其岗位的清单，并定期进行检测。 | 5 | 附件32 |
| 62 | 噪声处置要求 | 15 | 矿山钻孔均为中深孔，采用多段毫秒延时爆破，逐孔起爆技术，抵抗线方向背向建构筑物，爆破噪声在远离爆破点100m 时，噪声值在80dB 以下，且随距离增加而衰减，对环境影响不大。 皮带廊道输送机主要噪声源为机体两端传动设备噪声以及输送带摩擦及物料碰击声，设备本身采取封闭式胶带隔声、基础减震措施，及距离衰减后，不会影响沿线住户正常生活。 | 15 | 附件31 |
| 63 | 噪声排放要求 | 10 | 根据重庆新天地环境检测技术有限公司2020年5月25日厂界内噪声进行了检测，，监测结果环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008表1中2类功能区标准限值要求， | 10 | 附件31 |
| 合计 |  | 30 |  | 30 |  |

### 5、科技创新与智能矿山

——“标准”分值115分

（1）科技创新（“标准”分值65分）

| 序号 | 三级指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 技术研发队伍 | 3 | 企业配备有技术研发人员以及专职技术人员。 | 3 | 附件36 |
| 65 | 技术研发管理制度 | 3 | 有技术研发的奖励及管理制度 | 3 | 附件37、38 |
| 66 | 协同创新体系 | 6 | ①企业与西南科技大学签订了技术服务协议，负责预分解窑生产线热工检测与分析。 | 2 | 附件35 |
| 67 | 科技获奖情况 | 18 | 2018年及2019年荣获全国水泥化学分析大对比全优奖，荣获2019重庆制造业企业100强。 | 18 | 照片5-1、2、3、4 |
| 68 | 研发及技改投入 | 6 | 绿色矿山创建以来，共投入1100万元用于矿山智能化及技改升级，2019年企业总营业收入65494.7万元，科技投入占上年度主营业收入的1.7%. | 6 | 附件39、40 |
| 69 | 高新技术企业认证 | 3 | 暂未通过高新技术企业认证 | 0 |  |
| 70 | 知识产权情况 | 6 | 矿山2019年共申请各种专利18项。 | 6 | 附件41、42、43、44、45 |
| 71 | 先进技术和装备 | 20 | 矿山选用国家鼓励、支持和推广的采选工艺、技术和装备，采选工艺、技术或装备，无淘汰设备。 | 20 |  |
| 合计 |  | 65 |  | 58 |  |

（2）智能矿山（“标准”分值50分）

| 序号 | 三级指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评 得分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 智能矿山建设计划 | 5 | 企业将数字化矿山建设已纳入年度计划，并逐步在实施。 | 5 | 附件46、47 |  |
| 73 | 矿山自动化集中管控平台 | 10 | 已构建矿山自动化集中管控平台，能够将自动控制系统、远程监控系统、各种监测系统等集中统一显示。 | 10 | 照片5-5、6、7、8 |  |
| 74 | 矿山生产自动化系统 | 10 | ①建立了中央变电所、水泵房、空压机房、皮带运输巷等场所固定设施无人值守自动化系统，得4分；②建立了中央控制室，生产过程主要设备实现了远程控制，得3分；③表土临时堆放场、边坡建设、工作环境等安装了安全监测系统平台。 | 10 | 照片5-5、6、7、8 |  |
| 75 | 远程视频监控系统 | 10 | 矿山建立了远程视频监控系统。矿山工作面等生产场所，供电、排水、运输、计量、销售等关键点，采场、排土场、弃渣场、破碎仓、机修厂、主运输道路等重要安全场所，安装远程视频监控系统 | 10 | 照片5-5、6、7、8 |  |
| 76 | 资源储量管理系统 | 5 | 暂未建立资源储量3D模型和储量管理软件 | 0 |  |  |
| 77 | 智能工作面或无人驾驶矿车系统 | 5 | 暂未建设正常生产的智能工作面；未建设无人驾驶矿车系统。 | 0 |  |  |
| 78 | 矿区环境在线监测系统 | 5 | 暂未建设矿区环境在线监测系统 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 50 |  | 40 |  |  |

智能矿山照片集

### 6、企业管理与企业形象

——“标准”分值105分

（1）绿色矿山管理体系（“标准”分值28分）

| 序号 | 三级指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 绿色矿山建设计划与目标 | 5 | 矿山编制了《绿色矿山创建实施方案》并纳入企业年度计划中。 | 5 | 附件48 |
| 80 | 绿色矿山建设组织机构与职责 | 5 | 矿山成立了绿色矿山建设推进工作小组，并明确了职责制度。 | 5 | 附件49 |
| 81 | 绿色矿山考核 | 5 | 建立了绿色矿山考核机制，每年对照绿色矿山建设计划和目标进行了考核。 | 5 | 附件52、53 |
| 82 | 绿色矿山建设改进提升 | 5 | 绿色矿山建设过程中，不断的改进内容及措施，并落实到人，并在规定时间内完成，且能达到预期效果。 | 5 | 附件56 |
| 83 | 绿色矿山建设培训 | 8 | 矿山制定了绿色矿山培训制度及计划，定期组织管理人员、技术人员以及绿色矿山建设人员培训学习，并组织相关人员前往国家示范性绿色矿山参观学习，定期聘请重庆市绿色矿山专家前往矿山进行指导。 | 8 | 照片6-1、2、3 |
| 合计 |  | 28 |  | 28 |  |

（2）企业文化（“标准”分值13分）

| 序号 | 三级指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 职工满意度调查 | 3 | 企业定期开展了职工满意度调查，综合满意度高于70% | 3 | 附件61 |
| 85 | 职工文娱活动 | 4 | 企业配备有职工休闲、娱乐、文化体育设施，设施正常运行 | 4 | 照片6-4、5 |
| 86 | 工会组织开展活动 | 3 | 企业定期开展各种职工活动，“三八节”暨主题党日活动、举行“不忘初心牢记使命”主题党日活动及表彰会、开展庆“五—” “五四”职工登山和拔河竞赛活动等。 | 3 | 照片6-6、7、8、9 |
| 87 | 绿色矿山文化建设 | 3 | 矿山制作绿色矿山宣传片，清晰度高、解说词简短明了、内容涵盖较广，能直观的了解企业的绿色矿山建设情况。 | 3 |  |
| 合计 |  | 13 |  | 13 |  |

（3）企业管理（“标准”分值44分）

| 序号 | 三级指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 员工收入与企业业绩的联动机制 | 2 | 企业建立了建立职工收入随企业业绩同步增长机制，实现了企业员工的总收入与企业经济效益同步增长。 | 2 |  |
| 89 | 功能区管理制度 | 2 | 企业有与实际相符的生产、生活管理制度，各个部门均有管理制度。 | 2 |  |
| 90 | 采选装备管理 | 20 | 矿山采矿，破碎设备无国家明令淘汰的落后生产工艺装备。 | 20 | 附件57 |
| 91 | 职业健康管理制度 | 3 | 企业具备完善的职业健康管理制度。 | 3 | 附件58 |
| 92 | 环境保护管理制度 | 3 | 矿山具备环境保护制度 | 3 | 附件18 |
| 93 | 人员目视化管理 | 4 | ①内部员工进入生产作业场所，统一着劳保服装，且穿戴符合安全要求；②外来人员，如参观、检查、学习人员、承包商员工等，进入生产作业场所，着装符合生产作业场所安全要求。 | 4 | 照片6-14 |
| 94 | 绿色矿山宣传活动 | 6 | 开展了与绿色矿山建设相关的宣传活动，在矿山创建了绿色矿山创建宣传栏，悬挂了绿色矿山宣传标语。在公司网站及报刊发表了绿色矿山创建相关简讯。 | 6 | 照片6-10、11、12、13、16、17 |
| 95 | 员工体检 | 4 | 企业组织全体员工每年定期体检，分类制定体检计划、体检项目，建立了职业健康监护档案。并定期开展职业病危害因素检测 | 4 | 附件60 |
| 合计 |  | 44 |  | 42 |  |

企业管理照片集

（4）社区和谐（“标准”分值10分）

| 序号 | 三级指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 矿地和谐情况 | 5 | 建立了企地磋商和协作机制，能够及时妥善处理纠纷。矿山在生产中主要雇佣当地村民，有效解决农村剩余劳动力的就业，增加当地村民的收入。 | 5 | 照片6-20 |
| 97 | 扶贫或公益募捐活动 | 5 | 企业充分发挥企业社会责任，全力助推全县脱贫攻坚事业，企业不定期的组织募捐活动，帮助困难职工，2020年1月通过重庆市xx区红十字会捐赠200万元，定向用于合川新型冠状肺炎疫情防控。 | 5 | 照片6-18、19 |
| 合计 |  | 10 |  | 10 |  |

（5）企业诚信（“标准”分值10分）

| 序号 | 三级指标 | 标准分 | 矿山建设情况 | 自评 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 企业依法纳税情况 | 4 | 企业依法纳税、诚信纳税、主动纳税。通过向信用中国（信用重庆）网站查询，重庆金九建材集团有限公司盐井牛背脊石灰岩矿无不良信用记录 | 4 | 照片6-21、22、23、24、25；附件10 |
| 99 | 企业履行相关义务情况 | 4 | 企业每年按时向规划和自然资源局汇交地质资料，按时提交矿产资源统计基础表 | 4 | 附件62 |
| 100 | 信息公示 | 2 | 按时填报了矿业权人勘查开采信息公示 | 2 | 照片6-26 |
| 合计 |  | 10 |  | 10 |  |

（四）绿色矿山建设工作亮点

1、为全面实施绿色矿山建设，加大矿容矿貌美化力度，矿山对矿区各功能区进行了进一步优化整改：开采区严格按照“按设计、先剥离、防坠落、治边坡、控辅助”的开采原则，采取自上而下台阶式逐层开采；工业广场存储库、破碎站进行了全封闭，并安装了降尘措施；矿区道路宽敞干净；整体布局规范有序，井井有条。矿区力争构建花园式矿区，矿山对排土场、开采终了边坡等全面复垦复绿，道路两侧、厂房周边均建立了绿色植物隔离带，并建立了矿山后花园，园内花草树木错落有致，达到了三季有花，四季常绿。

2、矿山在开采过程中，严格按照《开发利用方案》及《开采设计》自上而下台阶式开采，每一级开采台阶不高于15米，开采完毕后，严格按照《地质环境恢复治理方案》及《土地复垦方案》要求，对开采终了平台及排土场等进行了复绿，尽可能的修复矿山开采对生态环境造成的破坏利用采场中部排土场，作业平台干净，保持平整、通畅，无杂物、无积水，工作台阶与非工作台阶坡面无危石。

3、公司打破传统思维，积极创新，率先在行业内成功实现了皮带运输发电，利用矿山皮带输送石灰石过程的物理高差势能，采区变频回馈制动发电，并回流至电网，实现了矿石运输的“负能耗”

4、2020年矿山在绿色矿山建设过程中，为提升资源利用效率，应用先进技术方法，大幅降低企业能耗、地耗等，有效利用低品位资源，提高废石利用率，减少排废，降低排废成本，矿山安装了数字化智能矿山系统，主要包括：数字化采矿软件平台、智能管控平台、卡车调度系统，从源头上对原料品质进行把控，实现车辆智能调度，弱化甚至取消预均化堆场的建设，提高生产效率，从而延长矿山使用年限。

# 三、自评结论

根据《绿色矿山建设评价指标》（自然资矿保函〔2020〕28 号），XXXX集团有限公司石灰岩矿山自评估总得分973分，单项一级指标得分（折合后得分)均≥75%，达到绿色矿山建设标准和行业要求。

自评估得分情况统计表

| 一级指标 | 标准 分值 | 自评得分 | 折合后得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、矿区环境 | 220 | 220 | 220 | 100% |
| 二、资源开发方式 | 240 | 235 | 235 | 98% |
| 三、资源综合利用 | 120 | 120 | 120 | 100% |
| 四、节能减排 | 200 | 195 | 195 | 98% |
| 五、科技创新与智能矿山 | 115 | 98 | 98 | 85% |
| 六、企业管理与企业形象 | 105 | 105 | 105 | 100% |
| 总分 | 1000 | 973 | 973 |  |
| 备注：得分率=折合后得分/标准分值×100% |  |  |  |  |

# 四、相关材料

附表：XXXX集团有限公司石灰岩矿山绿色矿山自评得分表

附件：XXXX集团有限公司石灰岩矿山绿色矿山自评估佐证材料一览表